VLSI System Design (Graduate Level)

Fall 2023

HOMEWORK I

REPORT

Must do self-checking before submission:

¨ Compress all files described in the problem into one tar

¨ All SystemVerilog files can be compiled under SoC Lab environment

¨ All port declarations comply with I/O port specifications

¨ Organize files according to File Hierarchy Requirement

¨ No any waveform files in deliverables

Student name: __張正德_________

Student ID: __P76121089________

- Summary

- Hw1 內容為完成一個根據 RISC-V ISA 的 5-stage pipeline CPU。

- 5-stage 分別為：

  - Instruction Fetch

  - Instruction Decode and register read

  - Execution and address generation

  - Memory access

  - Write Back to register

- Harvard architecture

- 實現作業中的45個指令

- Report_timing & report_area

  - Clock clk : 14, slack(MET) : 0

  - Total cell area : 5751909.049715

.

- RTL Simulation result (All pass)

Prog0                      prog1                         prog2

Prog3                      prog4                         prog5

- Post-synthesis Simulation (All pass)

Prog0                      prog1                         prog2

Prog3                      prog4                         prog5

- Superlint result

The number of lines of RTL code : 1622 lines

The number of warnings : 11 lines

1-(11/1622)*100% = 1-0.6% = 99.4%

- Block diagram

- Module Description

Program Counter:

- 當PC_Write為1時，pc_out <= pc_in；當PC_Write為0時，pc_out則不會做更新，保留上一個clk時的值。

Register File

- 根據rs1_addr和rs2_addr讀出rs1_data以及rs2_data。若RegWrite為1，則將rd_data寫入register[rd_addr]。位址0x0的暫存器永遠為32’b0，不可被寫入。

Immediate Generator

- 根據imm_Type將instruction中的imm延伸及對應成32bits的immediate值。

Control Unit

- 根據opcode產生對應的各個control signals，包括ALUOP, imm_Type, ALUSrc, Reg_Write, Mem_Read, Mem_Write, MemtoReg, PCtoRegSrc, RdSrc, branch, ALUOutSelect。

ALU Control

- 根據Control Unit送出的ALUOP以及funct3、funct7來決定ALU的控制訊號，控制ALU做不同運算。

ALU

- 根據ALU_Control送出的控制訊號對兩個輸入做運算，並輸出運算結果以及Zero_flag。

Branch Control

- 根據Branch 控制訊號以及Zero_Flag來輸出BranchCtrl決定下一個pc_in為何。

Hazard Control

- Control Hazard: 當Branch跳躍成立時，將Instr_Flush以及CtrlSignalFlush設為1，沖刷目前在IF-stage以及ID-stage的兩個指令。

- Data Hazard: 利用EXE-stage時的Mem_Read控制訊號和rd_addr，以及rs1_addr和rs2_addr來判斷是否發生load use Data Hazard，若發生則設定CtrlSignalFlush為1，沖刷位於ID-stage的指令，並且讓PC_write、IF_ID pipeline register 皆暫停一個clk(等同加入一個NOP指令)。並利用Forwarding Unit將資料前饋。

Forwarding Unit

- 在EXE-stage時，判斷當前要使用的rs1_data以及rs2_data是否在MEM-stage和WB-stage有被更新，若有發生上述Data dependency，則利用ForwardRS1Scr、ForwardRS2Scr控制訊號控制當前要運算的Src，將MEM_rd_data或是WB_rd_data前饋到EXE-stage。

- 判斷方法: 利用MEM-stage以及WB-stage的RegWrite、rd_data來和當前EXE-stage的rs1_addr以及rs2_addr做比對。

CSR Calculator

- 存在兩個暫存器分別為instret以及cycle，用來計算和儲存當前指令數目以及clock cycle數。並且在Branch跳躍成立時將instret暫存器數量減1(Flush 2 instruction)，當load use hazard發生時將instret保持不變，其餘皆遞增1。Cycle暫存器則每當posedge clk時遞增1。

- 另外，此module位在EXE-stage，因此在cycle數大於1之後才開始計算instruction數量。

- 波型驗證

  - R-Type

    - 驗證 ADD instruction

- 紅色框起來的為當前進到EXE stage時的pc，根據main.log可得pc在130~140位址時的指令皆為 add t0, t0, t1。

- ALU_Ctrl 值為0，控制 ALU 做加法運算。

- 此時因為連續五個指令中都使用t0、t1暫存器，因此必定需要利用Forwarding解決。黃框處觀察ForwardRS1Src以及ForwardRS2Src，當值等於0時ALU resource為從ID stage傳來的EXE_rs1/2_data；當值等於1時ALU resource 為MEM_rd_data；等於2時則為 WB_rd_data。

- 最後驗證ALU_rs1 + ALU_rs2 等於 EXE_ALU_out (example : ffff_ffff + ffff_ffff = ffff_fffe)

    - 驗證 SLL instruction

- 紅色框起來的為當前進到EXE stage時的pc，根據main.log可得pc在1a8~1b8位址時的指令皆為 sll t0, t0, t1。

- ALU_Ctrl 值為 2，控制 ALU 做左移運算。

- 與上述ADD指令相同，因為連續五個指令中都使用t0、t1暫存器，因此必定需要利用Forwarding解決。黃框處ForwardRS1Src以及ForwardRS2Src當值等於0時ALU resource為從ID stage傳來的EXE_rs1/2_data；當值等於1時ALU resource 為MEM_rd_data；等於2時則為 WB_rd_data。

- 最後驗證ALU_rs1 << ALU_rs2 等於 EXE_ALU_out (example：以下數值表示法為十六進制: 8 << 1= 10)

    - 驗證 AND instruction

- 紅色框起來的為當前進到EXE stage時的pc，根據main.log可得pc在378~388位址時的指令皆為 and t0, t0, t1。

- ALU_Ctrl 值為 9，控制 ALU 做 AND 運算。

- 與上述其他指令相同，因為連續五個指令中都使用t0、t1暫存器，因此必定需要利用Forwarding解決。黃框處ForwardRS1Src以及ForwardRS2Src當值等於0時ALU resource為從ID stage傳來的EXE_rs1/2_data；當值等於1時ALU resource 為MEM_rd_data；等於2時則為 WB_rd_data。

- 最後驗證ALU_rs1 & ALU_rs2 等於 EXE_ALU_out (example：以下數值表示法為十六進制: 1234_5678 & ffff_ffff = 1234_5678)

    - 驗證 MUL instruction

- 紅色框起來的為當前進到EXE stage時的pc，根據main.log可得pc在3bc、3c0、3c8、3d0的位址時，指令皆為 mul t0, t0, t1。

- ALU_Ctrl 值為 12，控制 ALU 做 MUL 運算。

- 因前兩個指令為連續的mul指令且皆使用t0、t1暫存器，因此需要利用Forwarding解決。黃框處ForwardRS1Src以及ForwardRS2Src當值等於0時ALU resource為從ID stage傳來的EXE_rs1/2_data；當值等於1時ALU resource 為MEM_rd_data；等於2時則為 WB_rd_data。

- 最後驗證ALU_rs1 * ALU_rs2 等於 EXE_ALU_out (example：圖中藍色框處數值表示法為十進制: 4660 * 15 = 69900)

  - I-Type

    - 驗證 LW instruction

- 紅框處 EXE_pc 在位址 498～4a8 的指令皆為 lw t0, 0(t0)。在下一個clk進到 MEM-stage 時開始讀出 Data memory 的資料。上述五個指令中，第二個到第五個都有發生load use data hazard，可以看到除了第一個lw指令以外皆需2 clk才跳到下一個stage。

- 可以看到在 EXE_pc 為 498 的下一個 clk 黃色方框處 lw_data 讀出 904f ，再下一個 clk 傳給 WB-stage，再依照 WB_rd_addr(5) 的位址寫入 register[5] 。

    - 驗證 XORI instruction

- 紅框處 EXE_pc 在位址  5f0～600 的指令皆為 xori t0, t0 ,imm。

- 因5個指令為連續的XORI指令且皆使用t0暫存器，因此需要利用Forwarding解決。黃框處ForwardRS1Src當值等於1，因此將 MEM_rd_data 的值 assign 給 ALU_rs1。

- ALUSrc為0，將EXE_imm的值 assign 給 ALU_rs2。

- 最後驗證ALU_rs1 ^ ALU_rs2 (imm) 等於 EXE_ALU_out (example：圖中藍色框處數值表示法為十六進制: ffff_ffff ^ 7b = ffff_ff84)

    - 驗證 JALR instruction

- 紅框處 EXE_pc 在位址 7dc 的指令為jalr t1,t1。

- 黃框處驗證 PC=imm+rs1

- 藍框處可以看到EXE_pc_to_reg 為pc+4 (7dc+4=7e0)，並且接續傳到MEM-stage、WB-stage，最終存入register[6](rd)。

  - S_type

    - 驗證SW instruction

- 紅框處EXE_pc 在位址 874~884 的指令分別為sw t0, -4(s0), sw t0, -8(s0), sw t0, -12(s0), sw t0, -16(s0), sw t0, -20(s0)。

- 黃框處可以看到ALU_out = EXE_imm + rs1，並且在下一個 clk 傳給 MEM 作為 DM 的 Address (藍框處的MEM_ALU_out)。

- 最後觀察藍框處在 MEM-stage 將MEM_rs2_data assign給DI後寫入MEM_ALU_out此address。

  - B_type

    - 驗證BEQ instruction

- 紅框處EXE_pc 在位址 90c 的指令為 beq  t0,t1, imm。

- 藍框處可以看到rs1 == rs2，因此下一個指令應為pc+imm。

- 因branch是在EXE-stage計算決定，可以看到在後兩個clk時的pc為914(pc+imm)。

  - U_type

    - AULPC instruction

- 紅框處EXE_pc 在位址 b78~b80 的指令分別為 auipc  t0,0x0 、auipc  t1,0xfffff、auipc  t2,0x13579。

- 黃框處驗證pc_to_reg = pc + imm。

- 藍框處可以看到將pc_to_reg的值接續傳到MEM-stage以及WB-stage。

- 最後存入register[rd_addr]中(粉紅色框處)。

  - J_type

    - JAL instruction

- 紅框處EXE_pc 在位址 bb4 的指令為jal t1, bbc。

- 黃框處第一個clk可驗證EXE_pc_to_reg = pc+4。

- 黃框處可以看到將pc_to_reg的值接續傳到MEM-stage以及WB-stage。

- 最後存入register[rd_addr]中(藍框處)。

- 並且可在粉紅色框看到在後兩個clk將pc跳到pc+imm的位址(bbc=bb4+8)。

  - CSR type

    - RDINSTRETH & RDINSTRET

- 紅框處EXE_pc 在位址 bd4 的指令為rdinstreth t0，bd8的指令為rdinstret  t1。

- 黃框處可以看到ALUOutSelect為high，控制ALU_out選擇的輸出為wire_instret，並且依照指令不同的imm選擇前32bits或是後32bits。

- 藍框處可以看到將ALU_out的值接續傳到MEM-stage以及WB-stage。

- 最後存入register[rd_addr]中(粉紅色框處)。

    - RDCYCLE & RDCYCLEH

- 紅框處EXE_pc 在位址 bf4 的指令為rdcycleh t0，bf8的指令為rdcycle  t1。

- 黃框處可以看到ALUOutSelect為high，控制ALU_out選擇的輸出為wire_cycle，並且依照指令不同的imm選擇前32bits或是後32bits。

- 藍框處可以看到將ALU_out的值接續傳到MEM-stage以及WB-stage。

- 最後存入register[rd_addr]中(粉紅色框處)。

- Lessons learned

本次作業為實作RISC-V ISA的5-stage pipeline CPU的作業，這項專案對於我個人和專業成長都有著深遠的影響。

透過這次作業學到許多 :

- 硬體細節的理解: 這個作業要求我深入瞭解計算機硬體的細節，包括各個Data Path、Control Unit和Hazard的處理等。我學會了如何設計這些元件以實現CPU的基本功能。

- 時序和時脈管理: 實作一個5-stage pipeline CPU需要精確的時序控制，以確保每個階段在正確的時機執行。我學到了如何設計和控制時脈信號，以確保整個系統的穩定性。

- HDL編程技能: 雖然以往也有接觸Verilog語言，但是並未實作過如此完整且較大型的專案，在合成的結果探討和使用Superlint工具之下，也學到了更多、更細節且專業的設計技巧。

- 效能優化: 在設計和實作過程中，起初的timing是非常不理想的，結果未能在限制內，最終也跟學長和實驗室同學一起探討，想出不同解決方案，了解更多設計方法來優化架構，讓clock cycle可以下降許多。

這個作業提供了一個獨特的學習機會，讓我深入瞭解了計算機硬體設計的方方面面，同時也培養了許多實用的技能。